Техническое задание

МОУСОШ № 9

| № п\п | Наименование товара | ед. изм. | кол- во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Верстак столярный | шт. | 10 | Верстак столярный ВСТ-3. Верстак предназначен для выполнения столярных и графических работ в школьных мастерских на занятиях по трудовому обучению. Комплектуется табуретом. Высота подъема столешницы регулируется по росту учащегося от 700мм до 900мм. Высота табурета - от 460мм до 620мм Габариты столешницы: длина1000мм, ширина 500мм. Масса не более 51,4 кг. |
| 2. | Тумбочка для инструментов металлическая | шт. | 2 | Предназначена для хранения инструмента, изделий, материалов и оборудования. Габаритные размеры 500 ×450 ×800. Тумбочка имеет 4-ре полки, нагрузка на полку составляет 30 кг. Тумбочка имеет замок. |
| 3. | Оверлок | шт. | 4 | Janome 205. 3-х, 4-х ниточный оверлок Обметочные функции: • 4-ниточная обметка - есть • 3-ниточная обметка - есть • 2-ниточная обметка - нет Регулировки: • Наличие регулятора длины стежка - есть • Наличие регулятора ширины обрезки - есть • Наличие регулятора дифференциальной подачи - есть • Наличие регулятора давления на лапку - есть • Наличие регулятора скорости шитья - нет Вспомогательные функции: • Конвертор - нет • Швейный советник - нет • Позиционер иглы - нет • Автозаправщик - нет • Отключение ножа - есть • Автоматическое натяжение нитей - нет • Электронная защита - нет • Блок памяти - нет Комплектация: • Коробка для принадлежностей - есть • Дополнительные принадлежности - есть • Мягкий чехол - есть • Съемный рукав - нет • Мусоросборник - есть • Видео инструкция - нет • Руководство по эксплуатации - есть |
| 4. | Станок токарный по дереву | Шт. | 1 | СТД – 120М. Предназначен для точения деталей из древесины и применяется, как учебное оборудование в школьных мастерских. Шпиндель имеет 2 скорости вращения: 980 об/мин и 2350 об/мин. Высота центров над уровнем станины 120 мм. Расстояние между центрами не менее 500 мм. Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 190 мм. Размер: 1250*575*550 мм. Вес: 100 кг. |
| 5. | Тиски слесарные со струбциной | Шт. | 10 | Учебные |
| 6. | Швейная машина | Шт. | 10 | NECCHI 15 операций петля – полуавт. |
| 7. | Манекен | Шт. | 1 | Размер 44-46 женский, мягкий, на подставке - триноге |
| 8. | Пилка для лобзика | Шт. | 50 | стандартная |
| 9. | Набор инструментов «Всё для дома» | Шт. | 5 | Состоит из: плоскогубцы, отвертки плоские и фигурные, ключи гаечные, бокорезы, молоток, ножовка. |
| 10. | Набор «Умелые руки» | Шт. | 5 | Резцы по дереву для ручной обработки |
| 11. | Набор надфилей | Шт. | 10 | №1 (5предметов) |
| 12. | Набор надфилей | Шт. | 10 | №3 (6предметов) |
| 13. | Напильник квадратный | Шт. | 20 | 150мм. |
| 14. | Напильник квадратный | Шт. | 20 | (200мм. №1,2.) |
| 15. | Напильник круглый | Шт. | 10 | 200мм. №2 (насечка) |
| 16. | Напильник круглый | Шт. | 10 | 250мм. №1,2,3. |
| 17. | Напильник круглый | Шт. | 10 | 300мм. №1,2. (насечка) |
| 18. | Напильник плоский | Шт. | 20 | 150мм. №1,2 |
| 19. | Напильник плоский | Шт. | 20 | 200мм. №1,2,3. |
| 20. | Ножовка по металлу | Шт. | 10 | Стандартная |
| 21. | Ножницы по металлу | Шт. | 10 | 250мм. |
| 22. | Полотно ножовочное по металлу | Шт. | 500 | Стандартное |
| 23. | Рашпиль | Шт. | 20 | 250мм. п/круглый |
| 24. | Стамески | Шт. | 10 | 8мм. |
| 25. | Стамески | Шт. | 10 | 12мм. |
| 26. | Стамески | Шт. | 10 | 16мм. |
| 27. | Стамески | Шт. | 10 | 20мм. |
| 28. | Стамески | Шт. | 10 | 25мм. |
| 29. | Топор с деревянной ручкой | Шт. | 2 | №3 |
| 30. | Техника безопасности для мастерских по дереву | Шт. | 1 | (6шт. 75 ×55) плакаты |
| 31. | Техника безопасности по металлу | Шт. | 1 | (12шт. 75× 55) плакаты |
| 32. | Техника безопасности по домоводству, кулинарии, швейному делу. | Шт. | 1 | (2шт. 75 ×55) плакаты |
| 33. | Технология обработки ткани и технология по швейному делу. | Шт. | 1 | 14 (таблица68× 98) |
| Итого: |  |  |  | 225 113 руб. |

| Источник финансирования | Краевой бюджет |
| --- | --- |
| Форма оплаты товара, работ, услуг | Безналичный расчет |
| Сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 100% оплата в течение 14 банковских дней после получения от Поставщика полного комплекта документов (оригиналы счет - фактур, товарной накладной, акта выполненных работ, оказанных услуг и в двух экземплярах, подписанные Получателем товара). |
| Место, условия поставки товара, выполнения работ, оказание услуг | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, адрес: 352290 Краснодарский край ст. Отрадная ул. Мира, 9 |
| Сроки (период) поставки товара, выполнение работ, оказания услуг | в течение 5-ти дней после подписания контракта |