Утверждаю                                                                                      Главный врач

МУЗ «Отрадненская ЦРБ»

А.Н.Яловегин

Приложение №1

Техническое задание на поставку медициеского оборудования.

| Наименование |  | Техническая характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| КИСЛОРОДНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР 7F-3L 3л/мин или эквивалент |  | Позволяет без ограничения получить высокочистый кислород из атмосферного воздуха путём разделения газов. Для работы необходимо лишь наличие сети питания 220В/50Гц. Предназначен для индивидуальной вспомогательной кислородной терапии у пациентов с нарушением функции дыхания, сердечной недостаточностью, в послеоперационном периоде. Имеет средства регулировки потока кислорода и увлажнения полученного кислорода. Для проведения кислородотерапии может использоваться как носовая канюля, так и дыхательная маска. Рассчитан на продолжительный режим работы. Имеет встроенные средства самодиагностики, которые срабатывают при неисправности, при неподключении к сети или в результате сбоя питания. В процессе эксплуатации предусмотрена единственная сервисная операция – периодическая очистка входного фильтра от пыли, что может быть сделано пылесосом или путём промывки фильтра в воде | 1 |
| Камера для хранения стерильного инструмента СН-211-130 или эквивалент |  | Камеры СН211 предназначены для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предупреждения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камер основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камеры обеспечивают постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного хранение (7 суток).Область применения: Операционные Перевязочные Смотровые Камеры оснащены прозрачной крышкой, не пропускающей УФ излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры. Благодаря конструктивным особенностям решеток медицинские инструменты могут располагаться на решетке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь рабочей поверхности. | 2 |
| Установка фототерапевтическая для новорожденных BL-50 или эквивалент |  | Применяется для лечения непрямой гипербилирубинемии у новорожденных. Функции: - Ровное распределение света - Высокая интенсивность - Блок ламп устанавливается под любым углом и настраивается по высоте - 5 голубых флуоресцентных ламп - Для функциональной установки аппарат оснащен роликами - Интегрированный таймер для отсчета общего количества часов в использовании | 1 |
| Дозатор шприцевой для внутривенного вливания МР-2003 или эквивалент |  | Надежный, компактный шприцевой насос, усовершенствованная конструкция обеспечивает точную дозировку лекарственного вещества при проведении микроинфузий. Преимущества: Скорость потока контролируется встроенным микрокомпьютером Автоматическое определение объема подключаемого шприца Большой легко читаемый дисплей позволяет контролировать все этапы процедуры Информативно-операционная панель обеспечивает простоту управления Параметры инфузии: Регулировка скорости вливания: 0,1-199,9 мл/час (с шагом 0,1 мл/час) Индикация общего объема вливания: 0,1-999,9 мл (с интервалом 0,1 мл) Механическая точность: ±1% Точность, включая шприц: ±3% Функция ускоренной инфузии: 300 мл/ч ( 20, 30 или 50 мл) и 200 мл/ч (10 мл) Давление при окклюзии: 60 кПа Используемые шприцы: 10, 20, 30, 50мл Совместимые шприцы: B.BRAUN, B-D, TERUMO и др. Возможности: Самодиагностика Память на скорость вливания Режим "Standby" Аудиовизуальная система тревог: не надежное крепление шприца, окклюзия, смещение шприца, системная ошибка, одна минута до окончания, отключение сигнализации, низкое напряжение электропитания Индикация используемого вида электропитания: сеть/аккумулятор Автоматическое включение заряда аккумулятора Технические характеристики: Аккумулятор: время работы не менее 2 часов (при полном 24 часовом заряде аккумулятора) Размер: 32х14,5х12 смВес: не более 2,8 кг | 1 |
| Отсасыватель электрический 7A-23B или эквивалент |  | Отсасыватель «Армед» 7A-23B является универсальным отсасывающим аппаратом для применения в различных областях хирургии, интенсивного ухода, гинекологии , эндоскопии и т.д. Аппарат легок в обслуживании, обладает надежным механизмом, металлическим корпусом с пластиковой панелью управления, снабжен антибактериальным фильтром и механической защитой от переполнения. Оснащён колёсиками и педалью дистанционного включения. Работает с низким уровнем шума. В аппарате используется насос безмасляного типа. | 4 |
| Столик туалетно-пеленальный МСК-510 или эквивалент |  | Технические характеристики Каркас изготовлен из тонкостенного профиля с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. Обивка выполнена из винилискожи. Номинальная нагрузка - 50 кг. Средний срок службы 10 лет. Масса не более 17 кг. Регистрационное удостоверение. Габаритные размеры длина х ширина х высота 830х710х960 | 8 |
| КРОВАТЬ АКУШЕРСКАЯ КА-2 или эквивалент |  | Кровать предназначена для размещения на ней рожениц во время родового акта, а также для выполнения акушерских неполосных операций и манипуляций, применяется в родильных отделениях, больницах и роддомах. Кровати можно придать положения для различных функциональных назначений: - для нормальных родов - для родов в тазовом предлежании плода - для послеродового периода - для остановки маточных кровотечений - для мелких акушерских операций - Технические характеристики: - длина 2050 мм - ширина 1350 мм - высота 1225 / 1350 мм - допускаемая нагрузка 180 кг - масса кровати с принадлежностями не более 90 кг - угол наклона спинной панели 60° - угол наклона ложа в сторону головы 10° | 2 |
| Шкаф металлический 2-х секционный МСК-648, (ШМ-02-МСК), двухдверные (верх - стекло, низ - металл) или эквивалент | Технические характеристики Шкафы медицинские имеют жесткую конструкцию, изготовленную из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются на винтах без применения специального инструмента. При помощи ножек, снабженных винтовыми опорами, основание шкафа легко выставляется в горизонтальном положении. Металлические дверцы оборудованы замками. Средний срок службы 10 лет. Масса не более 40 кг. Сертификат соответствия Регистрационное удостоверение Схема сборки Паспорт МСК-648.02 800х400х1750 |  | 4 |
| Кровать металлическая МСК-124 с круглыми спинками или эквивалент | Технические характеристики Ложе кровати изготовлено из П-образного стального профиля и сварной сетки диаметром 4 мм, размер ячеек 50х50 мм. Возможно изготовление ложа из стального листа. Спинки – полукруглые из стальной трубы круглого сечения. Покрытие – экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Номинальная нагрузка – 130 кг. Масса – не более 25 кг. Дополнительное оборудование матрац с наматрацником -чехлом из искусственной кожи. Сертификат соответствия |  | 20 |
| Столик инструментальный СИ-5 или эквивалент | Основание инструментального столика выполнено из стального профиля с полимерно-порошковом или лакокрасочным покрытием. - 2 полки из нержавеющей стали - Колеса диаметром 60 мм - Угловые роликовые бамперы. Опции - СИ-5 на колесах с полками из нержавеющей стали - СИ-5 на колесах с полками из тонированного стекла - СИ-5 стационарный с полками из стекла. Габариты: Длина - 710мм Ширина - 515мм Высота -870 мм. |  | 6 |
| Столик манипуляционный СМм-3 или эквивалент | Предназначен для размещения медикаментов ,инструментов, приспособлений и доставки их в палаты в пределах больничного пункта. Основание выполнено из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием. Три полки из нержавеющей стали. Две ручки для передвижения. Выдвижной стальной ящик, с полимерно-порошковым покрытием. Колеса Д125 мм самоориентирующиеся. Две ручки металлические.Комплектуется почкообразным лотком. Габаритные размеры, мм(длина,ширина,высота)-750Х550Х940 Размер полки,мм-580Х390 мм Допускаемые нагрузки, кг-25 Количество полок-3 Масса, кг-18 |  | 2 |
| Весы электронные медицинские Масса К ВЭМ-150 MASSA-K А-3. или эквивалент | Технические характеристики электронных весов ВЭМ-150-"Масса-К" Модель ВЭМ-150 "Масса-К" Наибольший предел взвешивания 200 кг Компенсация веса дополнительных принадлежностей 50 кг Дискретность весов отсчета 50 г Время измерения, не более 4 c Габаритные размеры платформы |  | 2 |

| Стол для санитарной обработки новорожден ных АИСТ-2 или эквивалент | Стол предназначен для размещения на нем новорожденных при проведении санитарной обработки, осмотра, пеленания, измерения роста и других процедур. Каркас стола выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием. Г-образная стойка и основание установлены на 4 колеса с блокировкой. - Съемная тумбочка для постельного белья и принадлежностей - Ложе для размещения ребенка - Устройство освещения и обогрева ложа - Пульт управления - Световая и звуковая сигнализация - Габариты: - длина – 600 мм - ширина – 850 мм - высота – 1820 мм - Размер ложа 700 мм х 600 мм - Нагрузка на ложе 10 кг - Масса не более 60 кг - Расстояние от поверхности ложа до нагревательного элемента 880 мм - Напряжение питания 220 В, 50 Гц - Температура поверхности ложа от 34 %С до 38 %С - Точность поддержания температуры поверхности ложа ±1% С - Время выхода на минимальную температуру не более 30 мин. - Мощность потребляемая столом не более 1200 ВА - Освещение поверхности ложа не менее 200 ЛК - Класс защиты стола от поражения электрическим током – I, тип В по ГОСТ Р 50267.0-92. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Весы для новорожденных ВЭНд-01-15-1/2/5-И-Д-А -Детские весы для взвешивания или эквивалент | Весы предназначены для взвешивания новорожденных и детей до 1,5 лет. Люлька изготовлена из специальной пластмассы для медицинских целей, легко отсоединяется от основания весов, что делает максимально простой и надежной процедуру ее дезинфекции. Просты в эксплуатации и транспортировке. Стабилизация и запоминание веса. Весы для новорожденных ВЭНд-01-15-1/2/5-И-Д-А обладают следующими сертификатами: Сертификат об утверждении средств измерения RU.C.39.004.А №12048 Сертификат соответствия №РОСС RU.ИМО2.В10357 Регистрационное удостоверение Минздрава РФ №29/15071101/4467-02 от 30.11.2002г Аппаратно-программный комплекс с возможностью подключения к компьютеру и дополнительной программой АПК «Малыш». АПК «Малыш» позволяет отслеживать эффективность кормления и наблюдать за динамикой роста и веса ребенка до 1,5 лет. Программа автоматически после каждого взвешивания на весах составляет график веса ребенка за час, за день, месяц, год. Сравнивает показания веса и роста с принятыми показаниями, установленными Министерством Здравоохранения Российской федерации для доношенных и недоношенных детей. Все данные регистрируются в памяти программы. | 5 |
| Аппарат ручной дыхательный Pulmanex (типа мешок Амбу) или эквивалент | Характеристики ручного дыхательного аппарата Pulmanex (типа мешок Амбу) - Не содержащие латекса компоненты - Резервуар с системой кислородной поддержки - Высокоэффективные бактериальные фильтры для порта выдоха - Неонатальные ручные дыхательные аппараты (типа мешок Амбу) комплектуются клапаном ограничения давления (40 см Н2О) - Оптимальный объем ручного дыхательного аппарата (типа мешок Амбу) сконструирован таким образом, что удобен даже для специалистов с небольшим размером руки - Цветовая кодировка упаковки позволяет быстро и точно определить размер ручного дыхательного аппарата (типа мешок Амбу) - Температура хранения – от -40°С до +60°С - Температура работы - от -18°С до +50°С - Длина кислородного шланга - прибл. 3 м . | 2 |
| Ларингоскоп оптоволоконный неонатальный или эквивалент | НАЗНАЧЕНИЕ: Оптимальное решение для реанимационной помощи новорожденным и недоношенным. Назначение: Ларингоскоп предназначен для введения в трахею интубационной трубки, для осмотра гортани и проведения различных лечебных и диагностических манипуляций в условиях стационара и скорой медицинской помощи. Узлы крепления клинков к рукоятке выполнены по международному стандарту ISO 7376/1 (возможно использование клинков других производителей). В комплекте ларингоскопа имеется 2 клинка , что по опыту неонатологов-реаниматологов достаточно для оказания неотложной помощи новорожденным и недоношенным. Ларингоскоп выполнен в виде рукоятки, к которой крепятся сменные клинки с лампами. В рукоятке размещен источник питания (две батарейки 1,5 В тип-АА). Включение лампы происходит автоматически, при приведении клинка в рабочее положение. Батареек, при интенсивной работе, хватает на 1,5-2 месяца. Комплект клинков: MCINTOCH (изогнутый) № 0 (75мм) ; MILLER (прямой) № 0 (75мм). - Комплект поставки: - ручка батарейная, педиатрическая (длина-150мм; диаметр-15мм) - набор клинков (2 шт.) - запасные лампы (2 шт.) Способ стерилизации: газовая или путем погружения в 6%-ный раствор перекиси водорода. Конструктивно универсальный ларингоскоп выполнен в виде рукоятки, к которой крепятся сменные клинки с лампами. В рукоятке размещены элементы питания (диаметр 25 мм, длина 48 мм, от 1,2 до 1,5 В) в количестве 2 штук. Включение ламп происходит автоматически при приведении клинков в рабочее положение. | 1 |
| Кровать для новорожденных с кювезом на колесах или эквивалент | Длина – 780, ширина – 480, высота – 930 мм. Угол наклона кювсты от 0 до 25 градусов Ванна-кювста съемная, изготовлена из высокопрочного прозрачного пластика. Каркас металлический окрашенный методом порошковой полимерной краски. Устанавливается на колеса диаметром 100 мм. Комплектуется гигиеническим матрацем | 15 |

Характеристики поставляемого медицинского оборудования:

Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия и регистрационный номер.